# 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MẶT BẰNG & NHU CẦU KỸ THUẬT

Hệ thống mạng DUT Coffee được xây dựng trên mô hình nhà phố thương mại 2 tầng phục vụ khách ngồi làm việc ban ngày và phát sóng trực tiếp bóng đá đỉnh cao (UEFA Champions League, Ngoại hạng Anh) vào bahn đêm và cuối tuần. Các thông số đầu vào được khảo sát và chuẩn hóa như sau:

Hiện trạng công trình: 1. Kích thước hình học không gian:

- Chiều dài mặt bằng (L): 23.0 m.
- Chiều rộng mặt bằng (W): 9.0 m. (Diện tích mỗi tầng: S = 23m x 9m = 207 m2. Tổng 2 tầng: 414 m2).

Quy mô tải kết nối: 2. Mật độ người dùng và thiết bị giờ cao điểm:

- Sức chứa khách hàng: 50 người/tầng x 2 tầng = 100 khách hàng.
- Tỉ lệ thiết bị/người dùng: Mỗi khách sử dụng tối đa 2 thiết bị không dây (1 Smartphone + 1 Laptop/Tablet) => 100 thiết bị/tầng, tổng cộng 200 thiết bị khách.
- Thiết bị cố định và quản lý nội bộ: 01 Máy thu ngân POS (Cáp LAN), 01 Máy in hóa đơn Bill (LAN), 01 Máy chiếu/Smart TV 4K phát bóng đá Tầng 2 (LAN), 02 Access Point, 01 Switch PoE, 01 Router Gateway, ~10 smartphone của nhân viên.
- Tổng quy mô địa chỉ IP đồng thời cần phục vụ: ~215 - 220 thiết bị.

# 2: TÍNH TOÁN BÁN KÍNH PHỦ SÓNG & LỰA CHỌN CHUẨN WI-FI

1. Tính toán hình học bán kính vùng phủ sóng (R)

Để tối ưu hóa góc phát sóng hình nón và giảm thiểu vật cản, mỗi tầng lắp đặt 01 Access Point chuyên dụng treo trần (Ceiling-Mount) tại tâm hình học của sàn (tọa độ x = 11.5 m, y = 4.5 m).

Khoảng cách đường chéo từ vị trí AP tới 4 góc xa nhất của sàn được tính bằng định lý Pytago:

d_corner = sqrt((11.5)^2 + (4.5)^2) = sqrt(132.25 + 20.25) = sqrt(152.5) ≈ 12.35 m.

Trong kịch bản dự phòng khi phải lắp đặt AP lệch tâm trần, khoảng cách tối đa tới góc xa nhất là:

d_max = sqrt(23^2 + 9^2) = sqrt(529 + 81) = sqrt(610) ≈ 24.70 m.

Do đó, bán kính phát sóng hiệu dụng yêu cầu của thiết bị AP là: R = 20 - 25 m.

3. So sánh kỹ thuật & Lý do lựa chọn chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ax)

| Tiêu chí kỹ thuật | Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) | Wi-Fi 6 (802.11ax) [LỰA CHỌN] | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dải tần hoạt động | Chỉ dải 5 GHz | Cả 2.4 GHz và 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Kỹ thuật đa truy cập | OFDM (1 user / time slot) | OFDMA (Đa truy nhập chia tần số con) | OFDMA nâng cao + MLO |
| Kỹ thuật điều chế | 256-QAM | 1024-QAM (Tăng 25% throughput) | 4096-QAM |
| Độ trễ (Latency) | ~30 - 50 ms khi đông | ~10 - 20 ms (Giảm 75% độ trễ) | < 5 ms |
| Khả năng chịu tải đồng thời | Yếu khi > 40 client/AP | Xuất sắc: 100 - 150+ client/AP | Rất cao (> 200 client/AP) |
| Hiệu quả chi phí đầu tư | Thấp (~1.000.000 VNĐ) | Hợp lý (~2.000.000 VNĐ) | Rất đắt (> 7.000.000 VNĐ) |

Kết luận: Lựa chọn chuẩn Wi-Fi 6 là tối ưu tuyệt đối: Công nghệ OFDMA cho phép chia nhỏ một khung tần số thành các đơn vị tài nguyên (Resource Units - RU) truyền đồng thời tới hàng chục smartphone của khách, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng xếp hàng nghẽn mạng (Bufferbloat) của Wi-Fi 5.

# 3: QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ĐỊA CHỈ IP & DHCP SCOPE

1. Phân tích Subnetting

Tổng dung lượng thiết bị cao điểm cần phục vụ là 215 thiết bị. Chọn Subnet Class C tiêu chuẩn tiền tố /24:

Số host khả dụng = 2^(32 - 24) - 2 = 2^8 - 2 = 254 địa chỉ IP (254 >= 215, hoàn toàn đáp ứng).

- Địa chỉ mạng (Network ID): 192.168.0.0/24

- Mặt nạ mạng (Subnet Mask): 255.255.255.0

- Cổng mặc định (Default Gateway): 192.168.0.1

- Địa chỉ quảng bá (Broadcast Address): 192.168.0.255

2. Bảng phân bổ không gian địa chỉ chi tiết

- Dải hạ tầng mạng (Static IP): 192.168.0.1 - 192.168.0.6 (Router: .1, AP1 Tầng 1: .2, AP2 Tầng 2: .3, Switch PoE: .4, Dự phòng: .5-.6).

- Dải thiết bị cố định (Static/Reservation): 192.168.0.7 - 192.168.0.19 (POS thu ngân: .10, Máy in Bill: .11, Máy chiếu bóng đá 4K: .12, Camera DVR: .13).

- Dải cấp phát động DHCP Scope: 192.168.0.20 - 192.168.0.254 (Cung cấp đúng 235 địa chỉ IP khả dụng cho toàn bộ điện thoại, laptop của khách hàng và nhân viên).

3. Chiến lược DHCP Lease Time 120 phút chống cạn kiệt IP (DHCP Exhaustion)

Trong môi trường quán cafe, khách hàng ngồi uống nước trung bình 1.5 - 2 giờ rồi rời quán. Nếu để thời gian thuê IP (Lease Time) mặc định của Router (24h - 72h), các khách buổi sáng dù đã đi từ lâu nhưng IP của họ vẫn bị giam trong bộ nhớ Router, dẫn tới giờ xem bóng đá buổi tối quán hết sạch IP trống để cấp cho khách mới.

Cơ chế giải quyết: Giải pháp của NetAdmin Corp: Bắt buộc cấu hình DHCP Lease Time = 120 phút (02 giờ). Sau 2 giờ, nếu máy khách không gửi bản tin DHCP Request xin gia hạn, Router sẽ tự động thu hồi IP về kho để tái cấp phát cho khách mới.

# 4: KỸ THUẬT CHỐNG CAN NHIỄU VÔ TUYẾN & CHUYỂN VÙNG ROAMING

1. Quy hoạch kênh sóng dải tần 2.4 GHz (20 MHz)

Dải tần 2.4 GHz chỉ có đúng 3 kênh không chồng lấn phổ tín hiệu (Non-overlapping channels) là Kênh 1 (2412 MHz), Kênh 6 (2437 MHz) và Kênh 11 (2462 MHz).

- AP 1 (Tầng 1): Cố định phát Channel 1 (2412 MHz), Bandwidth 20 MHz, Tx Power: Medium (15 dBm).

- AP 2 (Tầng 2): Cố định phát Channel 6 (2437 MHz), Bandwidth 20 MHz, Tx Power: Medium (15 dBm).

Sự chênh lệch tần số 25 MHz giữa Kênh 1 và Kênh 6 kết hợp sàn bê tông cốt thép dày 20 cm làm suy hao sóng ~20 dBm sẽ triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng Nhiễu đồng kênh (Co-Channel Interference - CCI) giữa 2 tầng.

2. Quy hoạch kênh sóng dải tần 5 GHz (80 MHz)

- AP 1 (Tầng 1): Phát dải UNII-1, Kênh 36 (5180 MHz), Channel Width 80 MHz, Tx Power: High (22 dBm).

- AP 2 (Tầng 2): Phát dải UNII-3, Kênh 149 (5745 MHz), Channel Width 80 MHz, Tx Power: High (22 dBm).

Hai dải tần UNII-1 và UNII-3 cách xa nhau hàng trăm MHz, cho phép truyền tải dữ liệu Full tốc độ 1201 Mbps mà không hề suy hao lẫn nhau.

3. Chuyển vùng thông minh (Fast Roaming 802.11k/v/r)

Cả 2 AP cùng phát một SSID 'DUT_CAFE' với cùng mật khẩu WPA2-Personal (PSK: dutwibu67) trên cùng subnet 192.168.0.0/24. Khi khách hàng di chuyển giữa 2 tầng, chuẩn 802.11k/v/r giúp điện thoại chuyển trạm phát sóng trong vòng dưới 30 ms mà không bị rớt luồng video trực tiếp bóng đá.

# 5: MÔ HÌNH TÍNH TOÁN BĂNG THÔNG INTERNET & CHỌN GÓI CƯỚC

1. Nhu cầu lưu lượng theo ứng dụng

- Video YouTube Full HD 60fps (1080p60): Yêu cầu trung bình 12 Mbps/thiết bị.

- Màn hình máy chiếu/TV phát luồng bóng đá trực tiếp K+ 4K: Yêu cầu 50 Mbps.

- Lưu lượng cực đại lý thuyết (khi 200 máy đồng loạt xem video 1080p60 cùng 1 giây):
  B_max = (200 x 12 Mbps) + 50 Mbps = 2400 + 50 = 2450 Mbps (≈ 2.45 Gbps).

2. Áp dụng hệ số đồng thời (Erlang Concurrency Factor)

Trong thực tế quán cafe, không bao giờ 100% người dùng cùng streaming video nặng tại cùng một thời điểm. Tỉ lệ người dùng xem video nặng đồng thời chiếm khoảng α = 35%; còn lại 65% người dùng chỉ lướt web, chat Zalo/Facebook (~0.5 Mbps) hoặc để máy ở chế độ chạy nền. Băng thông thiết kế thực tế cần là:

B_design = (0.35 x 200 x 12) + (0.65 x 200 x 0.5) + 50 = 840 + 65 + 50 = 955 Mbps.

3. Lựa chọn gói cước dịch vụ Internet

Đề xuất ISP: Quyết định lựa chọn gói cước FPT Lux800 Doanh Nghiệp:

- Băng thông Download / Upload đối xứng: 800 Mbps / 800 Mbps.
- Công nghệ: Cáp quang GPON chuẩn Wi-Fi 6 chuyên dụng cho mô hình F&B.
- Cước thuê bao hàng tháng: 1.000.000 VNĐ/tháng (Chưa bao gồm VAT).

# 6: DANH MỤC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG & KIỂM TOÁN NGUỒN POE

Hệ thống được thiết kế đồng bộ thuộc hệ sinh thái TP-Link Omada Enterprise SDN:

1. Router Gateway: TP-Link Omada ER605 (5x GbE Ports, Multi-WAN, NAT, DHCP, QoS, VPN).
2. Access Point Wi-Fi 6: 02 bộ TP-Link Omada EAP610 (AX1800, 574 Mbps @ 2.4GHz + 1201 Mbps @ 5GHz, chịu tải 150+ client/AP, hỗ trợ cấp nguồn PoE 802.3at).
3. Switch cấp nguồn PoE: TP-Link Omada SG2008P (8 cổng Gigabit, trong đó có 4 cổng PoE+ 802.3af/at).
4. Cáp mạng & Phụ kiện: Cuộn cáp AMTAKO Cat6 UTP 305m lõi đồng nguyên chất + 20 sợi Patch Cord Ugreen Cat6 đúc sẵn.

Kiểm toán công suất nguồn Switch PoE (Power Budget Audit)

- Tổng công suất cấp nguồn PoE của Switch SG2008P: 62 W.
- Công suất tiêu thụ tối đa của 02 bộ phát EAP610: 12.8 W x 2 = 25.6 W.
- Tỉ lệ tải nguồn PoE = 25.6 W / 62 W ≈ 41.3% (Cực kỳ an toàn, Switch vận hành mát mẻ và bền bỉ 24/7).

# 7: BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN & TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (BoQ)

Toàn bộ dự toán chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống mạng quán DUT Coffee được bóc tách chi tiết như sau:

| STT | Hạng mục công việc / Vật tư | Quy cách kỹ thuật chi tiết | ĐVT | SL | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THIẾT BỊ MẠNG CHÍNH |  |  |  | 11.008.000 |
| 1 | Router Cân bằng tải | TP-Link ER605 (5x GbE, Multi-WAN, NAT) | Cái | 1 | 1.450.000 |
| 2 | Access Point Wi-Fi 6 | TP-Link EAP610 (AX1800, PoE 802.3at) | Bộ | 2 | 4.058.000 |
| 3 | Switch PoE Gigabit | TP-Link SG2008P (8x GbE, 4 PoE+ 62W) | Cái | 1 | 3.800.000 |
| 4 | Cáp mạng Cat6 UTP | AMTAKO Cat6 UTP Cuộn 305m đồng | Cuộn | 1 | 900.000 |
| 5 | Dây nhảy Patch Cord | Ugreen Cat6 đúc sẵn chiều dài 1.5m | Sợi | 20 | 800.000 |
| II | VẬT TƯ PHỤ & TỦ RACK |  |  |  | 2.430.000 |
| 6 | Nẹp vuông chống cháy | Nẹp nhựa 25x14mm hoặc ống luồn dây | Cây | 30 | 750.000 |
| 7 | Hạt mạng RJ45 Cat6 | Hộp hạt Cat6 bọc kim (Dintek/Commscope) | Hộp | 1 | 300.000 |
| 8 | Chụp cao su RJ45 | Chụp cao su bảo vệ ngàm bấm cáp | Bịch | 1 | 50.000 |
| 9 | Đế âm & Mặt Faceplate | Mặt nạ âm tường + Nhân mạng Keystone | Bộ | 4 | 280.000 |
| 10 | Tủ Rack mạng treo 6U | Tủ Wallmount sơn tĩnh điện chứa thiết bị | Cái | 1 | 650.000 |
| 11 | Thanh nguồn PDU 6 port | PDU 6 cổng cắm có Aptomat chống giật | Cái | 1 | 250.000 |
| 12 | Vật tư phụ cơ khí | Vít nở thạch cao, ốc bắn trần, dây rút | Gói | 1 | 150.000 |
| III | NHÂN CÔNG THI CÔNG |  |  |  | 1.850.000 |
| 13 | Kéo cáp mạng nẹp nổi | Kéo rải 150m cáp từ tủ Rack tới các điểm | Mét | 150 | 1.200.000 |
| 14 | Gắn tủ Rack & Bắn trần | Định vị bắt tủ 6U, treo trần 2 bộ AP | Điểm | 3 | 450.000 |
| 15 | Bấm đầu & Đo kiểm cáp | Bấm hạt mạng, đo thông tuyến máy Fluke | Đầu | 10 | 200.000 |
| IV | DỊCH VỤ CẤU HÌNH | Cấu hình Router ER605, Switch, Omada AP | Gói | 1 | 1.500.000 |
| V | CƯỚC INTERNET & KHẢO SÁT | Gói FPT Lux800 tháng đầu (1tr) + Đo sóng (500k) | Gói | 1 | 1.500.000 |
| -- | TỔNG CỘNG ĐẦU TƯ BAN ĐẦU | (Mười tám triệu hai trăm tám mươi tám nghìn đồng) |  |  | 18.288.000 |

# 8: SƠ ĐỒ TOPO KIẾN TRÚC MẠNG & BẢNG PHÂN BỔ ĐỊA CHỈ IP

Kiến trúc mạng được thiết lập phân cấp chuẩn mực:

[FPT GPON Modem] ===(WAN)===> [Router ER605: 192.168.0.1]
                                         |
                               (Patch Cord Cat6 Uplink)
                                         v
                             [Switch PoE SG2008P: 192.168.0.4]
                               /          |           \           \
                      (PoE Port 1)   (PoE Port 2)   (Port 3)   (Port 4)
                             v            v           v           v
                         [AP1: .2]    [AP2: .3]   [POS: .10]  [TV: .12]

| Thiết bị | Giao diện | Địa chỉ IP / Prefix | Subnet Mask | Default Gateway | Vai trò đảm nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Router ER605 | WAN1 | PPPoE Assigned | Theo ISP | Gateway ISP | Cổng kết nối Internet FPT Lux800 |
| Router ER605 | LAN1 (Port 2) | 192.168.0.1/24 | 255.255.255.0 | N/A | Gateway mặc định toàn bộ mạng Cafe |
| AP 1 (Tầng 1) | ETH (PoE In) | 192.168.0.2/24 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | Wi-Fi 6 Tầng 1 (Channel 1 @ 2.4GHz) |
| AP 2 (Tầng 2) | ETH (PoE In) | 192.168.0.3/24 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | Wi-Fi 6 Tầng 2 (Channel 6 @ 2.4GHz) |
| Switch SG2008P | VLAN 1 Admin | 192.168.0.4/24 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | IP Quản trị thiết bị Switch qua Web UI |
| POS Thu ngân | Ethernet LAN | 192.168.0.10/24 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | Máy tính tính tiền quầy Bar T1 |
| Thiết bị Khách | Wireless Link | 192.168.0.20 - .254 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | DHCP Scope cấp phát tự động (Lease 2h) |