I. DỮ KIỆN THIẾT KẾ & BÀI TOÁN KỸ THUẬT

Hệ thống mạng Trường Cao Đẳng Banana được quy hoạch phân chia mạng con theo kỹ thuật độ dài mặt nạ thay đổi (VLSM - Variable Length Subnet Masking) từ mạng tổng cấp phát ban đầu 10.0.0.0/19 để phục vụ kết nối Internet qua đường truyền WAN và phân chia 3 khu vực chức năng riêng biệt:

| STT | Phân đoạn mạng | Quy mô nhân sự | Hệ số thiết bị | Nhu cầu Host (H) | Đặc thù kết nối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lớp học (Classrooms) | 969 sinh viên | 2 thiết bị / SV | 1938 hosts | Wi-Fi miễn phí (Free Wi-Fi) |
| 2 | Phòng thí nghiệm (Labs) | 400 máy tính | 1 máy / vị trí | 400 hosts | Mạng dây cố định (Wired only) |
| 3 | Văn phòng (Offices) | 69 cán bộ | 2 thiết bị / người | 138 hosts | Có dây + Wi-Fi RADIUS 802.1X |
| - | Đường WAN kết nối ISP | 2 Router Nodes | 1 IP / cổng | 2 hosts | Cáp quang Point-to-Point (/30) |

Đánh giá tổng quy mô: Tổng nhu cầu host thực tế toàn trường: 1938 + 400 + 138 = 2476 thiết bị.

Thông số mạng tổng: Mạng tổng ban đầu được cấp: 10.0.0.0/19 (Subnet Mask: 255.255.224.0). Tổng số địa chỉ IP trong mạng tổng là 2^(32 - 19) = 2^13 = 8192 địa chỉ, phạm vi dải từ 10.0.0.0 đến 10.0.31.255.

II. QUY TRÌNH TÍNH TOÁN PHÂN HOẠCH VLSM (CHI TIẾT TỪNG BƯỚC)

Nguyên tắc cốt lõi trong kỹ thuật VLSM: Bắt buộc sắp xếp các phân đoạn mạng theo thứ tự nhu cầu host giảm dần (từ lớn nhất đến nhỏ nhất): Lớp học (1938 hosts) -> Phòng Lab (400 hosts) -> Văn phòng (138 hosts).

1. Phân đoạn LỚP HỌC (VLAN 10) — Nhu cầu: 1938 hosts

Áp dụng công thức số host khả dụng của mạng con: 2^(h1) - 2 >= 1938  =>  2^(h1) >= 1940.

- Lũy thừa nhỏ nhất thỏa mãn: h1 = 11 (vì 2^10 = 1024 < 1940, 2^11 = 2048 >= 1940).

- Tiền tố mạng (Prefix length): 32 - 11 = /21.

- Mặt nạ mạng con (Subnet Mask): Dạng nhị phân gồm 21 bit '1' và 11 bit '0':

11111111.11111111.11111000.00000000  =>  255.255.248.0

- Bước nhảy (Block size) tại Octet thứ 3: 256 - 248 = 8.

Kết quả tính toán: Thông số phân đoạn Lớp học:

+ Địa chỉ mạng (Network Address): 10.0.0.0/21
+ Địa chỉ IP khả dụng đầu tiên (Default Gateway): 10.0.0.1
+ Địa chỉ IP khả dụng cuối cùng: 10.0.7.254
+ Địa chỉ Quảng bá (Broadcast Address): 10.0.7.255
+ Số lượng IP khả dụng cung cấp: 2046 IP (Đáp ứng 1938 thiết bị, dư 108 IP dự phòng).
+ Mạng tiếp theo bắt đầu từ: 10.0.8.0

2. Phân đoạn PHÒNG THÍ NGHIỆM (VLAN 20) — Nhu cầu: 400 hosts

Mạng con bắt đầu ngay sau phân đoạn 1: 10.0.8.0.

Áp dụng công thức số host: 2^(h2) - 2 >= 400  =>  2^(h2) >= 402.

- Lũy thừa nhỏ nhất thỏa mãn: h2 = 9 (vì 2^8 = 256 < 402, 2^9 = 512 >= 402).

- Tiền tố mạng (Prefix length): 32 - 9 = /23.

- Mặt nạ mạng con (Subnet Mask): Dạng nhị phân gồm 23 bit '1' và 9 bit '0':

11111111.11111111.11111110.00000000  =>  255.255.254.0

- Bước nhảy (Block size) tại Octet thứ 3: 256 - 254 = 2.

Kết quả tính toán: Thông số phân đoạn Phòng thí nghiệm:

+ Địa chỉ mạng (Network Address): 10.0.8.0/23
+ Địa chỉ IP khả dụng đầu tiên (Default Gateway): 10.0.8.1
+ Địa chỉ IP khả dụng cuối cùng: 10.0.9.254
+ Địa chỉ Quảng bá (Broadcast Address): 10.0.9.255
+ Số lượng IP khả dụng cung cấp: 510 IP (Đáp ứng 400 máy tính, dư 110 IP dự phòng).
+ Mạng tiếp theo bắt đầu từ: 10.0.10.0

3. Phân đoạn VĂN PHÒNG (VLAN 30) — Nhu cầu: 138 hosts

Mạng con bắt đầu ngay sau phân đoạn 2: 10.0.10.0.

Áp dụng công thức số host: 2^(h3) - 2 >= 138  =>  2^(h3) >= 140.

- Lũy thừa nhỏ nhất thỏa mãn: h3 = 8 (vì 2^7 = 128 < 140, 2^8 = 256 >= 140).

- Tiền tố mạng (Prefix length): 32 - 8 = /24.

- Mặt nạ mạng con (Subnet Mask): Dạng nhị phân gồm 24 bit '1' và 8 bit '0':

11111111.11111111.11111111.00000000  =>  255.255.255.0

- Bước nhảy (Block size) tại Octet thứ 4: 256 (hoặc bước nhảy 1 tại Octet thứ 3).

Kết quả tính toán: Thông số phân đoạn Văn phòng:

+ Địa chỉ mạng (Network Address): 10.0.10.0/24
+ Địa chỉ IP khả dụng đầu tiên (Default Gateway): 10.0.10.1
+ Địa chỉ RADIUS Server (Tĩnh): 10.0.10.2
+ Địa chỉ AP Văn phòng (Tĩnh): 10.0.10.3
+ Địa chỉ IP khả dụng cuối cùng: 10.0.10.254
+ Địa chỉ Quảng bá (Broadcast Address): 10.0.10.255
+ Số lượng IP khả dụng cung cấp: 254 IP (Đáp ứng 138 thiết bị, dư 116 IP dự phòng).
+ Mạng tiếp theo bắt đầu từ: 10.0.11.0

4. Dải IP dự phòng mở rộng trong mạng tổng 10.0.0.0/19

Tổng số địa chỉ IP đã cấp phát: 2048 (Lớp) + 512 (Lab) + 256 (VP) = 2816 IP.

Dải IP dự phòng sạch còn trống liên tục: từ 10.0.11.0 đến 10.0.31.255 (gồm 8192 - 2816 = 5376 địa chỉ IP khả dụng). Khối địa chỉ này hoàn toàn liên tục, phục vụ mở rộng thêm các khoa viện sau này.

5. Bảng tổng hợp phân hoạch VLSM chuẩn mực

| STT | Phân đoạn | Host cần | IP cấp | Network ID / Prefix | Subnet Mask | Dải IP khả dụng | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lớp học (VLAN 10) | 1938 | 2046 | 10.0.0.0/21 | 255.255.248.0 | 10.0.0.1 - 10.0.7.254 | 10.0.7.255 |
| 2 | Phòng Lab (VLAN 20) | 400 | 510 | 10.0.8.0/23 | 255.255.254.0 | 10.0.8.1 - 10.0.9.254 | 10.0.9.255 |
| 3 | Văn phòng (VLAN 30) | 138 | 254 | 10.0.10.0/24 | 255.255.255.0 | 10.0.10.1 - 10.0.10.254 | 10.0.10.255 |
| - | Dự phòng mở rộng | -- | 5376 | 10.0.11.0/24 | 255.255.255.0 | 10.0.11.1 - 10.0.31.254 | 10.0.31.255 |

III. BẢNG PHÂN BỔ ĐỊA CHỈ IP CHI TIẾT TỪNG THIẾT BỊ

Toàn bộ các cổng kết nối vật lý và giao diện logic trên Router, Switch, RADIUS Server và AP được định vị như sau:

| Thiết bị (Device) | Giao diện (Interface) | Địa chỉ IP / Prefix | Subnet Mask | Default Gateway | Vai trò kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANANA_ROUTER | Fa0/0 (WAN) | 203.0.113.2/30 | 255.255.255.252 | 203.0.113.1 | Cổng kết nối ISP Internet (NAT outside) |
| BANANA_ROUTER | Fa0/1 (LAN) | Unassigned | N/A | N/A | Cổng vật lý Trunking 802.1Q nối Switch |
| BANANA_ROUTER | Fa0/1.10 | 10.0.0.1/21 | 255.255.248.0 | N/A | Gateway VLAN 10 (Lớp học - NAT inside) |
| BANANA_ROUTER | Fa0/1.20 | 10.0.8.1/23 | 255.255.254.0 | N/A | Gateway VLAN 20 (Phòng Lab - NAT inside) |
| BANANA_ROUTER | Fa0/1.30 | 10.0.10.1/24 | 255.255.255.0 | N/A | Gateway VLAN 30 (Văn phòng - NAT inside) |
| CORE_SWITCH | Vlan 1 (Mgmt) | 10.0.10.254/24 | 255.255.255.0 | 10.0.10.1 | IP quản trị Switch qua giao thức Telnet/SSH |
| CORE_SWITCH | Fa0/1 | Trunk 802.1Q | N/A | N/A | Cáp Trunk chuyển tải VLAN 10, 20, 30 |
| CORE_SWITCH | Fa0/2 | Access VLAN 10 | N/A | N/A | Nối Access Point Lớp học (Free Wi-Fi) |
| CORE_SWITCH | Fa0/3 | Access VLAN 20 | N/A | N/A | Nối Switch cụm Phòng thí nghiệm |
| CORE_SWITCH | Fa0/4 | Access VLAN 30 | N/A | N/A | Nối Switch cụm Văn phòng |
| RADIUS_SERVER | Fa0 (Ethernet) | 10.0.10.2/24 | 255.255.255.0 | 10.0.10.1 | Máy chủ xác thực AAA (Port UDP 1812) |

IV. THIẾT KẾ CẤU HÌNH THIẾT BỊ (CISCO IOS CLI)

1. Cấu hình Core Switch (VLAN, Trunking & PortFast)

enable configure terminal hostname CORE_SWITCH ! 1. Khoi tao cac VLAN vlan 10 name VLAN10_LOPHOC exit vlan 20 name VLAN20_PHONGTHI_NGHIEM exit vlan 30 name VLAN30_VANPHONG exit ! 2. Cau hinh cong Trunk noi Router Banana interface FastEthernet0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 no shutdown exit ! 3. Cau hinh cac cong Access gan VLAN tuong ung interface FastEthernet0/2 switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast no shutdown exit interface FastEthernet0/3 switchport mode access switchport access vlan 20 spanning-tree portfast no shutdown exit interface FastEthernet0/4 switchport mode access switchport access vlan 30 spanning-tree portfast no shutdown exit ! 4. Cau hinh IP quan tri Switch interface Vlan 1 ip address 10.0.10.254 255.255.255.0 no shutdown exit ip default-gateway 10.0.10.1 end write memory

2. Cấu hình Router Banana (Router-on-a-Stick, Multi-DHCP, PAT & Default Route)

enable configure terminal hostname BANANA_ROUTER ! 1. Bat cong vat ly cha ket noi Switch interface FastEthernet0/1 no ip address no shutdown exit ! 2. Cau hinh Sub-interfaces Inter-VLAN Routing interface FastEthernet0/1.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 10.0.0.1 255.255.248.0 ip nat inside exit interface FastEthernet0/1.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 10.0.8.1 255.255.254.0 ip nat inside exit interface FastEthernet0/1.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 10.0.10.1 255.255.255.0 ip nat inside exit ! 3. Cau hinh cong WAN va Default Route ra Internet ISP interface FastEthernet0/0 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252 ip nat outside no shutdown exit ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 ! 4. Loai tru dia chi IP tinh Gateway va Server ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.9 ip dhcp excluded-address 10.0.8.1 10.0.8.9 ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.9 ! 5. Khoi tao 3 Pool DHCP cho 3 khu vuc ip dhcp pool POOL_LOPHOC network 10.0.0.0 255.255.248.0 default-router 10.0.0.1 dns-server 8.8.8.8 exit ip dhcp pool POOL_PHONGLAB network 10.0.8.0 255.255.254.0 default-router 10.0.8.1 dns-server 8.8.8.8 exit ip dhcp pool POOL_VANPHONG network 10.0.10.0 255.255.255.0 default-router 10.0.10.1 dns-server 8.8.8.8 exit ! 6. Cau hinh bien dich dia chi NAT Overload (PAT) access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.31.255 ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload end write memory

3. Cấu hình Bảo mật Văn phòng (Port Security trên Switch)

! Cau hinh tren Switch Phong Van phong chong cam may la (Port Security) interface FastEthernet0/4 switchport mode access switchport access vlan 30 switchport port-security switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security violation shutdown exit

V. QUY TRÌNH ĐO KIỂM, XÁC THỰC & NGHIỆM THU (VERIFICATION)

Để nghiệm thu thiết kế phân hoạch VLSM đạt tiêu chuẩn đánh giá cao nhất, thực hiện kiểm tra trạng thái trên thiết bị:

Checkpoint 1: 1. Bảng định tuyến trên Banana Router: Lệnh 'show ip route' phải xuất hiện dòng:

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
   C   10.0.0.0/21 is directly connected, FastEthernet0/1.10
   C   10.0.8.0/23 is directly connected, FastEthernet0/1.20
   C   10.0.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.30
Dòng chữ '3 subnets, 3 masks' chứng minh hệ thống đã áp dụng chuẩn VLSM với 3 mặt nạ khác nhau (/21, /23, /24), không bị chia đều theo kiểu FLSM.

Checkpoint 2: 2. Cấp phát DHCP động: Lệnh 'show ip dhcp binding' hiển thị đầy đủ các máy trạm thuộc 3 phân đoạn nhận đúng IP trong dải tương ứng.

Checkpoint 3: 3. Biên dịch địa chỉ PAT ra Internet: Đứng từ bất kỳ máy trạm nào gõ 'ping 8.8.8.8'. Trên Router gõ lệnh 'show ip nat translations' sẽ hiển thị phiên ánh xạ cổng qua IP WAN 203.0.113.2.